	易兴培训（南通）运营中心
	            [造价员考证班答案]



6、 措施项目费计算

1.解：（1）列项目：砌墙外架子（19—2）、砌墙里架子（19一1）、3.6m以内抹灰脚手架（19一10）。

（2）计算工程量：

外墙脚手架：（7.24+5.24）×2×（3.5+0.45）=98.59㎡

内墙脚手架：（5-0.24）×2.7=12.85㎡

内墙粉刷脚手架（包括外墙内部粉刷）：[（7-0.24-0.24）×2+（5-0.24）×4]×2.9=93.03㎡

天棚粉刷脚手架：(7-0.24-0.24)×（5-0.24）=31.04㎡ 

3.60m以内抹灰脚手架：93.03+31.04=124.07㎡ 

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元)
	合价（元）

	1
	19—2
	砌筑外墙脚手架
	10㎡
	9.859
	65.26
	643.40

	2
	19—1
	砌筑内墙脚手架
	10㎡
	1.285
	6.88
	8.84

	3
	19—10
	3.6m以内抹灰脚手架
	10㎡
	12.407
	2.05
	25.43

	合计
	
	
	
	
	
	677.67


答：该脚手架工程的合价为677.67元。

2.分析：计算了外墙砌筑脚手架就包含了外墙外侧的一面抹灰脚手架在内。满堂脚手架基本层8m以内，（8.9-8)÷2=0.45＜0.6m，不计增加层。

解：（1）列项目：满堂脚手架（19一8）。

（2） 计算工程量[（7-0.24-0.24)×（5-0.24)=31.04㎡ 

（3） 套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	19—8
	满堂脚手架髙8m以内
	10㎡
	3.104
	79.12
	245.59

	合计
	
	
	
	
	
	245.59


答：该粉刷工程的脚手架合价为245.59元。

3.分析：该独立基础从室外地坪到垫层上表面的深度为1.9-0.3=1.60m＞1.50m，独立基础的底面积为4.5×3.6 =16.2㎡＞16㎡，应计算基础混凝土浇捣脚手架；该独立柱柱高4.58+0.3=4.88m＞3.60m，需计算独立柱混凝土浇捣增加脚手费。

解：（1）列项目：基础混凝土浇捣脚手架（19—7）、独立柱混凝土浇捣脚手架（19一13）。

（2）计算工程量：

基础混凝土脚手架=（4.5+0.2+2×0.3）×（3.6+0.2+2×0.3）=23.32㎡

独立柱混凝土浇捣脚手架=（0.9×2+3.6）×4.88=26.35㎡

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价(元)

	1
	19—7 换
	基础混凝土浇捣脚手架
	10㎡
	1.332
	18.97
	41.24

	2
	19—13
	柱浇捣脚手架
	10㎡
	2.635
	16.56
	43.64

	合计
	
	
	
	
	
	87.88


注 19—7 换：63.23×0.3=18.97 元/10㎡。

答：该工程的混凝土浇捣脚手架合价为87.88元。

5.解：（1）列项目：人工挖湿土排水（21—1）、基坑排水（21—4）。

（2）计算工程量:施工考虑不放坡、留工作面（从垫层边开始留工作面）。

挖湿土：（45.2+0.6）×（60.2+0.6）×0.8=2227.71m³

基坑排水：45.8×60.8=2784.64㎡

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	21—1
	挖湿土施工排水
	m³
	2227.71
	5.63
	12542.01

	2
	21—4
	基坑排水
	10㎡
	278.464
	297.77
	82918.23

	合计
	
	
	
	
	
	95460.24


答：该施工排水合价为95460.24元。

6.解：（1）列项目：安装井点管（21—13）、拆除井点管（21—14）、井点降水（21一15）。

（2）计算工程量：

安装、拆除井点管：70根 

井点降水：2套×45天=90套天 0

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	21—13
	安装井点管
	10根
	7
	346.97 
	2428.79

	2
	21—14
	拆除井点管
	10根
	7
	109.15
	764.05

	3
	21—15
	井点降水
	套天
	90
	481.93
	43373.70

	合计
	
	
	
	
	
	46566.54


答：该施工降水合价为46566.54元。

	易兴培训 您身边的培训专家   | 联系电话：0513-85582480 85582481              
	易兴培训


网址：www.91kz.com    地址：南通市人民中路南通大厦D座410室  E-mail：yixingpx@foxmail.com

