

	易兴培训（南通）运营中心
	            [造价员考证班答案]



7、 清单计价

1.解：列项目：（1）挖基础土方（010101003001）、基础土方回填（010103001001)。  

（2）计算工程量：

010101003挖基础土方：0.96×0.55×（7×2+5×2+5-0.96）=14.81m³

010103001 基础土方回填：14.81-9.89=4.92m³

（3）工程量清单，见下表。


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单莅
	工程数量

	1
	010101003001
	挖基础土方
	1. 土壤类别：三类干土 

2. 基础类型：条形基础

3. 基础垫层宽度:0.96m

4. 挖土深度：0.55m

5. 弃土距离：沟边
	m³
	14.81

	2
	010103001001
	基础土方回填
	1.土壤类别：一类干土

2.回填土运距：沟边 

3.回填要求：密实度大于94%，碾压, 粒径40mm以内
	m³
	4.92


2.解：（1）列项目010101003001（人工挖地槽1—23）、010103001001（夯填基槽回填土1—104）。

（2）计算工程量（见第五节第3题）:

人工挖地槽工程量：23.54 m³
^

夯填基槽回填土工程量：13.65m³ 

（3）清单计价，见下表。

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额
	(元)1

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	010101003001
	挖基础土方
	m³
	14.81
	23.52
	348.39

	
	1—23
	人工挖沟槽
	m³
	23.54
	14.80
	348.39

	
	010103001
	基础土方回填
	m³
	4.92
	29.69
	146.06

	
	1—104
	基槽回填土
	m³
	13.65
	10.70
	146.06


答：挖基础土方的清单综合单价为23.52元/m³，基础土方回填的清单综合单价为29.69 元/m³。

3.解：（1）列项目：震动沉管灌注桩接桩（010201003001）、接桩（010201002001）。

（2）计算工程量：

震动沉管灌注桩：120根 

接桩：2×120=240 个 

（3）工程量清单，见下表。

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	1
	010201001001
	预制钢筋

混凝土桩
	1.土壤类别：三类土

2.单桩长度、根数：15m、120根

3.桩截面：450mm×450mm

4.混凝土强度等级：C30 

5.送桩至室外地面下2.35m
	根
	120

	2
	010201002001
	接桩
	1.桩截面：450mm×450mm

2.接粧材料：胶泥
	个
	240


4.解：（1）列项目：010201003001 (打桩2—14，送桩2—18）、010201002001（接桩2—28）。

（2）计算工程量（见第五节第4题）:

打桩工程量：V=0.45×0.45×15×120=364.5m³ 

接桩工程量：接头数量2×120=240个

送桩工程量：V’=0.45×0.45×(2.8-0.45+0.5)×120=69.26m³ 

（3）清单计价，见下表。

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额
	(元）

	
	
	
	
	
	综合单价―
	合价

	1
	010201001001
	预制钢筋混凝土桩
	根
	120
	622.56
	74707.51

	
	2—14
	打预制混凝土方桩桩长18m以内
	m³
	364.5
	177.69
	64768.01

	
	2—18
	送预制混凝土方桩桩长18m以内
	m³
	69.26
	143.51
	9939.50

	2
	010201002001
	接桩
	个
	240
	35.43
	8503.20

	
	2—28 换
	胶泥接桩
	个
	240
	35.43
	8503.20


5.解：（1）列项目：砖基础（010301001001)。 

（2）计算工程量（见第五节第3题）：

砖基础工程量：4.94m³ 

（3）工程量清单，见下表。

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目.特征
	计量单位
	工程数量

	1
	010301001001
	砖基础
	1. M5水泥砂浆砌标准砖基础

2. 基础类型：条形基础，一层大方脚 

3. -0.06m标高处设2cm厚防水砂浆1:2

防潮层.

4. 砖基础底标髙：-0.650m

5. 室外地坪标髙：-0.450m
	m³
	4.94


6.解：（1）列项目010301001001（砖基础3—1，防水砂浆防潮层3—42）。

（2）计算工程量（见第7五节第3题）：

砖基础体积V基础=SL=0.17184×28.76=4.942m³

S防潮层=0.24×28.76=6.90㎡ 

（3）清单计价，见下表。

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额
	(元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	010301001001
	砖基础
	m³
	4.94
	197.07
	973.52

	
	3—1
	M5水泥砂浆砖基础
	m³
	4.94
	185.80
	917.85

	
	3—42
	2cm防水砂浆防潮层
	10㎡
	0.69
	80.68
	55.67


7.分析：混凝土工程与模板工程紧密相连，考虑到净高3.6m以上模板子目要换算，故列清单时最好将高3.6m以内和以外的混凝土工程采用第五级编码进行区分。

解：（1）列项目：现浇矩形柱3.6m以上（010402001001)、现浇矩形柱3.6m以内 〔010402001002〕、现浇有梁板3.6m以上（010405001001）、现浇有梁板3.6m以内（010405001002）。

（2）计算工程量（见第7章分析计算题第10题）：

现浇矩形柱3.60m以上：6×0.45×0.45×（6+1.85-0.8）=8.566m³。

现浇矩形柱3.60m以内：6×0.45×0.45×3=3.645m³
^

现浇有梁板3.60m以上、现浇有梁板3.60m以内：（23.24-6×0.45×0.45×0.12）÷2=11.50m³

（3）工程量清单，见下表。

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	1
	010402001001
	现浇矩形柱
	1. 混凝土强度等级：C30自拌混凝土 

2. 柱截面：450mm×450mm

3. 柱髙度：6.00m
	m³
	8.566

	2
	010402001002
	现浇矩形柱
	1. 混凝土强度等级：C30自拌混凝土 

2. 柱截面：450mm×450mm

3. 柱高度：3.00m
	m³
	3.645

	3
	010405001001
	现浇有梁板
	1. 混凝土强度等级：C30自拌混凝土

2. 板厚度：100mm

3. 板底标高：-5.90m
	m³
	11.50

	4
	010405001002
	现浇有梁板
	1. 混凝土强度等级：C30自拌混凝土

2. 板厚度：100mm

3. 板底标高：8.90m
	m³
	11.50


8.解：（1）列项目010402001001（现浇矩形柱5一13）、010402001002（现浇矩形柱5—13）、010405001001 （现浇有梁板5—32）、010405001002（现浇有梁板5—32）。

（2）计算工程量（见第五节第10题）：

现浇柱3.6m以上： 6×0.45×0.45×（6+1.85-0.4-0.4-0.1）=8.444m³

现浇柱3.6m以内：6×0.45×0.45×（3-0.1）=3.524m³ 

现浇有梁板：23.24÷2=11.62m³ 

（3）清单计价，见下表。

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额（元）^

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	010402001001
	现浇矩形柱
	m³
	8.566
	273.33
	2341.35

	
	5—13
	C30矩形柱
	m³
	8.444
	277.28
	2341.35

	2
	010402001002
	现浇矩形柱
	m³
	3.645
	268.08
	977.13

	
	5—13
	C30矩形柱
	m³
	3.524
	277.28
	977.13

	3
	010405001001
	现浇有梁板
	m³
	11.50
	263.34
	3028.40

	
	5—32
	C30有梁板
	m³
	11.62
	260.62
	3028.40

	4
	010405001002
	现浇有梁板
	m³
	11.50
	263.34
	3028.40

	
	5—32
	C30有梁板
	m³
	11.62
	260.62
	3028.40


9.解：（1）列项目：现浇混凝土钢筋（010416001001）。

（2） 计算工程量（见第五节第8题）： 

现浇混凝土钢筋：0.721t

（3）工程量清单，见下表。

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	1
	010416001001
	现饶混凝土钢筋
	Ф12以内HPB235级钢筋
	1
	0.721


10.解：（1）列项目：010416001001（Ф12以内现浇构件普通钢筋4一1）。

（2）计算工程量（见第五节第8题）：

现浇混凝土钢筋：0.721t

（3）清单计价，见下表。

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额
	(无）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	010416001001
	现浇混凝土钢筋
	1
	0.721
	3421.48
	2466.88

	
	4—1
	Ф12以内钢筋
	1
	0.721
	3421.48
	246

6.88


11.解：（1）列项目：瓦屋面（0107001001)。 

（2）计算工程量（见第五节第13题）：

瓦屋面工程量：89.58㎡ 

（3）工程量清单，见下表。

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计拿单位
	工程数量

	1
	010701001001
	瓦屋面
	1.瓦：水泥瓦420mm×332mm（有效面积345mm×300mm）；铺水泥脊瓦

2.基层：20mm1：2.5防水砂浆找平，

1：2.5水泥砂浆粉挂瓦条，断面为20mm×30mm@345mm，1：2.5 水泥砂浆铺瓦
	㎡
	89.58


12.解：（1）列项目：010701001001（防水砂浆找平层9一70 — 9—71）、水泥砂浆挂瓦条9一5、铺水泥瓦9一7、铺水泥脊瓦9一8）。

（2）计算工程量（见第五节第13题）：

铺水泥瓦、水泥砂浆挂瓦条、防水砂浆找平层工程量：12.84×6.24×1.118=89.58㎡

脊瓦工程量：4×3.12×1.50+6.6=25.32m

（3）清单计价，见下表。

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额
	(元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	010701001001
	瓦屋面
	㎡
	89.58
	55.33
	4956.18

	
	9—70 换

—9—71 换
	20mm防水砂浆
	10㎡
	8.958
	93.67
	839.10

	
	9—5
	水泥砂浆挂瓦条
	10㎡
	8.958
	24.25
	217.23

	
	9—7
	1:2.5水泥砂浆铺水泥瓦
	10㎡
	8.958
	373.69
	3347.52

	
	9—8
	铺水泥脊瓦
	10m
	2.532
	218.14
	552.33


	易兴培训 您身边的培训专家   | 联系电话：0513-85582480 85582481              
	易兴培训


网址：www.91kz.com    地址：南通市人民中路南通大厦D座410室  E-mail：yixingpx@foxmail.com

