

	易兴培训（南通）运营中心
	            [造价员考前培训班]



2005年江苏省工程造价编审专业人员考试
土建造价案例试卷参考答案
一、
工程预算表
	序
号
	定额
编号
	项目名称
	计量
单位
	数量
	综合
单价
	合价

	1
	1-24
	人工挖地槽三类干土深度3M内
	M3
	460
	16.77
	

	2
	1-3+
1-9
	人工挖土方三类干土深度2M内
	M3
	168
	11.51
	

	3
	3-1换
	M10砖基础
	M3
	50.49
	188.24
	

	4
	5-2
	C20砼无梁条基
	M3
	107.86
	222.38
	


工程量计算表
	序
号
	项目名称
	计算公式
	计量单位
	数量

	1
	人工挖地槽
	下：(18.0×2+17.0×2-4×2+5.4×6)×1.8×0.1=94.4×1.8×0.1     =16.99
上：(18.0×2+17.0×2-4×2+5.4×6)

×1/2×(2.2+3.322)×1.7=94.4
×2.761×1.7             =443.09
	m3
	460

	2
	人工挖土方
	下：[(1.8+1.8)×(18+1.8)+1.8×0.1
×10]×0.1=(71.28+1.8)×0.1=7.31
上：1.7/6×[20.2×4+21.322×5.122
+(20.2+21.322)×(4+5.122)]

=1.7/6(80.8+109.21+378.76)=161.15
	m3
	168

	4
	砼无梁条基
	下：[18×2+17×2+(18-1.6)×2+(7.6-1.6)
×6]×1.6×0.25           =55.52
上:0.35/6[18.5×17.5+19.6×18.6+(18.5
+19.6)×(17.5+18.6)]      =120.38
-0.35/6×[4×7.1+2.9×6+(4+2.9)×
(7.1+6)]                  =-63.56
-0.35/6×[1.3×17.5+0.2×16.4+
(1.3+0.2)×(17.5+16.4)]   =-4.48
上：0.35/2×（0.5+1.6）×[(18+17)×2+(7.6-0.525×2) ×6+(18-0.525×2)×2]=52.63
	m3
	107.86
108.15

	5
	砖基础
	(18.0+17.0)×2×(1.4+0.066)×0.24 =24.629
(18.0-0.24)×(1.4+0.066)×0.24×2 =12.497
(7.6-0.24)×(1.4+0.066)×0.24×6 =15.537
-0.24×0.24×1.4×20-0.24×0.03×1.4

×(4×2+16×3)                =-2.177
	m3
	50.49


二、
钢筋计算表
	编
号
	直
径
	简图
	单根长度计算式
	根
数
	总
长度
	重
量

	1
	φ22
	[image: image1.png]



	(6.0-0.025×2)+0.3×2

=6.5
	2×20


	
	712.64



	2
	φ10
	[image: image2.png]



	(6.0-0.025×2)+12.5×0.01

=6.075
	2×20


	
	149.93



	3
	φ22
	[image: image3.png]



	(6.0-0.025×2)+0.414×(0.5-0.025×2)×2  =6.3226
	1×20


	
	343.95



	4
	φ6
φ6.5
	[image: image4.png]



	(0.50-2×0.025+2×0.006)×2

+(0.2-2×0.025+2×0.006)×2

+14×0.006=1.332
	31×20


	
	183.34
215.54

	合计：     φ20内：333.27kg （365.47kg）   φ20外：1056.59kg


工程预算表
	序号
	定额
编号
	项目名称
	计量单位
	数量
	综合
单价
	合价

	1
	4-9
	现场预制砼构件φ20内
	t
	0.333

（0.365）
	3410.20


	1135.60

（1244.72）

	2
	4-10
	现场预制砼构件φ20外
	t
	1.057
	3185.55
	3367.13


工程造价计算程序表：
	序号
	费用名称
	计算公式
	金额

	一
	分部分项工程费
	4502.73    
4611.85
	4502.73

4611.85

	二
	措施项
目费
	检验试验费
	(一)×0.18%   
	8.10
8.3

	
	
	临时设施费
	(一)×1%

	45.03

46.12

	三
	其他项目费
	100.00
	100.00

	四
	规费
	劳动保险费
	(一+二+三)×1.6%


	74.49

76.26

	五
	税金
	(一+二+三+四)×3.44%
	162.88

166.75

	六
	工程造价
	一+二+三+四+五
	4897.89

5014.05


三、
工程预算表
	序
号
	定额
编号
	项目名称
	计量
单位
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价

	
	9—72
	40厚C20细石砼面层（有分格缝）
	10㎡
	211.07

	
	4​—1
4—4换
	Ф4＠150双向钢筋
	t
	3421.48
3776.78

	
	9—79
9—79换
	4厚石灰砂浆隔离层
	10㎡
	13.45
14.47

	
	9—53
	三元乙丙防水卷材（APP粘接剂）
	10㎡
	462.08

	
	9​—76换
12—16
	20厚1：2.5水泥砂浆找平层
	10㎡
	70.32
79.71

	
	9—222
	40厚喷涂改性聚氨脂硬泡体保温
	10㎡
	963.66

	
	9—107
	2厚聚氨脂涂料三度
	10㎡
	264.93

	
	12—15
	20厚1：3水泥砂浆找平层
	10㎡
	63.54


四、
分部分项工程量清单计价表
  工程名称：办公楼                                       第   页 共    页
	序 
号
	项目编码
（定额编号）
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	020101001001
	水泥砂浆地面
	㎡
	450
	31.73
	14278.50

	
	12—22
	20厚1：2水泥砂浆
	10㎡
	40
	80.63
	3225.20

	
	12—11换
	80厚C15砼
	m3
	32
	215.79
	6905.28

	
	12—9
	120厚碎石夯实
	m3
	48
	82.53
	3961.44

	
	1—99
	原土夯实
	10㎡
	40
	4.65
	186.00

	二
	020105001001
	水泥砂浆踢脚线
	㎡
	63

	16.71
	1052.73

	
	12—27
	水泥砂浆踢脚线
	10m
	42
	25.07
	1052.94


五、
工程量计算书
	序
号
	项目名称
	计 算 公 式
	计量
单位
	数量

	
	砼：板
	8×7.3×0.12               ＝7.008
	m3
	12.34

	
	    梁
	L2：0.25×0.38×6.7        ＝0.637
	
	

	
	
	KL1：0.3×0.58×7.2×2    ＝2.506
	
	

	
	
	KL5：0.3×0.58×6.3×2    ＝2.192
	
	

	
	支模板   板
	7.15×6.7—0.2×0.1×4      =47.825
	㎡
	95

	
	         L2
	(0.38×2＋0.25)×6.7          =6.767
	
	

	
	         KL1
	(0.58×7.2×2＋0.3×7.2×2＋0.7×7.2
＋0.58×7.2—0.25×0.38×2   =21.698
	
	

	
	
	
	
	

	
	         KL5
	(0.58×2＋0.3)×6.3×2       =18.396
	
	

	
	砼浇捣脚手架
	7.7×7                       =53.9
	㎡
	54


六、
钢筋计算表：
	编号
	直径
	简图
	单根长度计算式
	根数
	重量

	1
	φ18
	[image: image5.png]



	6.5-0.025×2+15×0.018×2=6.990
	2×5

	139.66



	2
	φ16
	[image: image6.png]



	4.0/3+0.5-0.025+15×0.016=2.048
	1×5
	16.16

	3
	φ16
	[image: image7.png]



	4.0/3+0.5+1.5-0.025=3.308
	2×5
	52.20

	4
	φ16
	[image: image8.png]



	5.0-0.025×2+15×0.016×2=5.43
	3×5
	128.53

	5
	φ16
	[image: image9.png]



	1.5-0.025+15×0.016=1.715
	2×5
	27.06

	6
	φ14
	[image: image10.png]



	0.5+0.05×2+(0.4-0.025×2)×1.414×2+10×0.014×2=1.870
	2×5

	22.59



	7
	φ8
	[image: image11.png]



	(0.4-0.025×2+0.008×2)×2+(0.25-0.025×2) ×2+24×0.008=1.356
	43×5

	115.16



	合计：115.16  ； 380.52


七、
分部分项工程量清单计价表
  工程名称：商务楼                                       第   页 共    页
	序 
号
	项目编码
（定额编号）
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	010201001001
	预制钢筋砼静力压桩
	m
	950
	72.55
	68922.50

	
	5—52

	C30预制方桩制作

	
	152
	261.36
	39726.72

	
	2—15换
	静力压方桩
	
	152

	179.08
	27220.16

	
	2—19换
	打送桩
	
	20
	141.28
	2825.60

	二
	010201002001
	接 桩
	个
	50
	79.77
	3988.50

	
	2—25换
	角钢电焊接桩
	个
	50
	79.77
	3988.50


工程量计算书
	序号
	项目名称
	计 算 公 式
	单位
	数 量

	
	桩体积
	0.4×0.4×19m×50根
	m3
	152

	
	送桩体积
	0.4×0.4×(2＋0.5)×50
	m3
	20

	
	电焊接桩型钢
	9.4×1.05
	㎏
	10


八、
工程量清单
	分部分项工程量清单

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	010101003001
	挖基础土方
	三类土，砼板基，砼垫层10.95×5.95M，挖土深度4M，堆土于坑边。
	m3
	261

	010103001001
	土方回填
	天然密实夯填土。
	m3
	40

	010415001001
	贮水池
	C30抗渗砼P10方池，池内尺寸9.75×4.75×4，C10砼垫层100厚。
	m3
	53.37

	010416001001
	现浇砼钢筋
	普通钢筋
	t
	5.84

	措施项目清单

	1
	砼模板系统
	
	项
	1

	2
	施工排水
	
	项
	1

	3
	临时设施费
	分部分项工程费的1%
	项
	1

	其他项目清单

	1
	预留金
	
	元
	1000.00


    工程量计算表
	序
号
	项目名称
	计算公式
	计量
单位
	数量

	1
	挖基础土方三类
湿土
	[（10.95+0.6）×(5.95+0.6)+(11.55+
3×0.33×2)×(6.55+3×0.33×2)+
(11.55+13.53)×(6.55+8.53)]×3/6
=569.27×3/6        =284.64
	m3
	285

	2
	挖基础土方三类
干土
	[13.53×8.53+(13.53+0.33×2)×(8.53
+0.33×2)+(13.53+14.19)×(8.53+9.19
)]×1/6=737.02×1/6       =122.84
	m3
	123

	3
	C10砼垫层
	10.95×5.95×0.1            =6.52
	m3
	6.52

	4
	C30P10钢筋砼池底
	10.95×5.95×0.35+0.2×0.2×1/2×(9.75+4.55)×2=22.80+0.57   =23.37
	m3
	23.37

	5
	C30P10钢筋砼池壁
	0.25×4×(10+5)×2           =30
	m3
	30

	6
	现浇砼构件钢筋￠12以内
	0.06×23.37+0.089×30      =4.072
	t
	4.07

	7
	现浇砼构件钢筋￠25以内
	0.059×30                 =1.770
	t
	1.77

	
	标准半砖侧模
	2×(10.95+5.95)×0.45       =15.21
	㎡
	15

	
	土方回填
	284.64+122.84—6.52—22.80—10.25
×5.25×3.55—15.21×0.115—0.115×0.115×0.45×4=407.48—6.52—22.80—191.03—1.75—0.02  =185.36
	m3
	185

	
	矩形池壁组合钢模板
	4×(10.25+5.25)×2+3.8×(9.75+4.75)
×2+0.2×1.414×(9.55+4.55)×2=
124+110.2+8                 =242.2
	㎡
	242

	
	人工挖基础湿土排水
	同挖基础土方三类湿土的工程量
	m3
	285

	
	基坑排水包干费
	11.55×6.55                    =75.65
	㎡
	76


综合单价审核表
	项目编码
（定额编号）
	清单项目名称
（定额项目名称）
	计量
单位
	数量
	综合
单价
	合价

	010101003001
	挖基础土方
	m3
	261
	25.28
	6598.08

	1—3
	人工挖三类干土
	m3
	123
	10.19
	1253.37

	1—7
	人工挖三类湿土
	m3
	285
	12.17
	3468.45

	1-11
	挖土超深增加费
	m3
	408
	4.60
	1876.80

	010103001001
	土方回填
	m3
	40
	49.49
	1979.60

	1—104
	回填基坑土
	m3
	18
	10.70
	1979.50

	010415001001
	贮水池
	
	53.37
	318.82
	17015.42

	2—120
	C10砼垫层
	m3
	6.52
	206.00
	1343.12

	5—134
	C30钢筋砼池底
	m3
	23.37
	288.42
	6740.38

	5—140
	C30钢筋砼池壁
	m3
	30.00
	297.73
	8931.90

	010416001001
	现浇砼钢筋
	
	5.84
	3461.99
	20218.02

	4-1换
	现浇砼构件钢筋
	t
	4.07
	3527.88
	14358.47

	4-2换
	现浇砼构件钢筋
	t
	1.77
	3310.47
	5859.53

	1
	模板系统
	项
	1
	
	8422.26

	20-100换
	标准半砖侧模
	m2
	15
	36.36
	545.40

	20—225
	矩形池壁
	10m2
	24.2
	325.49
	7876.86

	2
	施工排水
	项
	1
	
	4560.09

	21—1
	人工挖湿土排水
	m3
	285
	5.63
	1604.55

	21—4
	基坑排水
	10m2
	7.6
	297.77
	2263.05


工程造价计价表
	序号
	费用名称
	计算公式
	金额

	一
	分部分项工程费
	
	45811.12

	二
	措施项目费用
	
	
	13440.46

	
	
	模板
	8422.26 
	

	
	
	施工排水
	4560.09
	

	
	
	临时设施费
	45811.12×1%=458.11
	

	三
	其他项目费用
	1000.00              
	1000.00

	四
	规费
	劳动保险费
	(一+二+三)×1.6%
	964.03

	五
	税金
	(一+二+三+四)×3.44%
	2105.82

	六
	工程造价
	一+二+三+四+五
	63321.43


	易兴培训 您身边的培训专家   | 联系电话：0513-85582480 85582481              
	易兴培训


网址：www.91kz.com    地址：南通市人民中路南通大厦D座410室  E-mail：yixingpx@foxmail.com

