2017 二建建筑教材变化详情

2A310000 建筑工程施工技术

2A311000 建筑工程技术要求

2A311010建筑构造要求

2A311011 民用建筑构造要求

P1：一、民用建筑分类(1)中，中高层和高层住宅新加了高度限制。

P3：3.民用建筑主要构造要求(1)和(2)中语言描述有改，费实质性内容变化。

2A311020 建筑结构技术要求

2A311021 房屋结构平衡技术要求 P11：(1)永久作用(永久荷载或恒载)举例中将“结构自重”改为“固定隔墙的自重”、删除“土压力”。

P11： (2)可变作用(可变荷载或活荷载)的举例改为“楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、活动隔墙自重…… 水位变化的水压力、温度变化等”。

P11：(3)偶然作用(偶然荷载、特殊荷载)举例中删除“极严重的侵蚀、洪水作用”

P11：(1)静态作用或静力作用举例中将“结构自重”改为“固定隔墙自重”

P11：(2)动态作用或动力作用举例中删除“高空坠物冲击作

用”

2A311030建筑材料

2A311037 玻璃的特性和应用 P38：“《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113--2009”改为“《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113--2015” P38：倒数

第 4 行“层数有 2、3、5、7 层，最多可达 9 层。”改为“层数有 2、3、4、5 层，最多可达 9 层。”

2A312000 建筑工程专业施工技术

2A312020 地基与基础工程施工技术

2A312021 土方工程施工技术

P47：删除“土方工程施工主要包括土方开挖、土方回填和填土的压实等工序。”

P47：一、土方开挖中(1)、(2)、(3)内容改。

P47：二、土方回填下第 1 段内容为新加。

2A312050 装饰装修工程施工技术

2A312051 吊顶工程施工技术

P87：“纵横方向每 12～18m 距离处宜做伸缩缝处理”改为“纵横方向每 15m 距离处宜做伸缩缝处理”

P88：“边龙骨的安装应按设计要求弹线，用射钉固定，射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。”改为“边 龙骨的安装应按设计要求弹线，用膨胀螺栓等固定，间距不应大于 500mm，端头不宜大于 50mm。”

P88：2.安装主龙骨第(2)条内容改为“面积大于 300m2 的吊顶，在主龙骨上每隔 12m 加一道横卧主龙骨，并 垂直主龙骨连接牢固。采用焊接方式时，焊点应做防腐处理。”

P88：3.安装次龙骨的内容改为“次龙骨间距宜为 300～600mm，在潮湿地区，当采用纸面石膏板时，间距不 宜 大于 300mm。”

P88： 4.安装横撑龙骨的内容改为 “横撑龙骨应用挂插件固定在通常次龙骨上。横撑龙骨间距可为 300～600mm。 ”

P88：四、吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收由原来的6条改为8条。删除了“(2)木龙骨防火、防腐 处理。(3)预埋件或拉结筋。”新加了“吊杆与承重结构的连接、钢结构转换层及反支撑的设置及构造、龙骨起 拱尺寸及平整度、整体面板与龙骨固定及面板接缝处理”

2A312052 轻质隔墙工程施工技术

P89：一、板材隔墙第(3)改为“在抗震设防区……间距应不大于 1m。”

P89：一、板材隔墙第(5)改为“条板隔墙下端与楼层地面结合处宜预留安装空隙……40mm 以上时填入干硬性细石混凝土”。

P89：一、板材隔墙第(6)内容改为“在条板隔墙上横向开槽、开洞敷设电气暗线、暗管、开关盒时，选用隔 墙厚度不宜小于 90mm......不宜横向暗埋水管。”

P89：一、板材隔墙第(7)内容改为“条板隔墙上需要吊挂重物和设备时......单点吊挂力大小由设计确定。”

P89：一、板材隔墙第(8)内容改为“普通石膏条板隔墙及其他有防水要求的条板隔墙用于潮湿环境时，下端 应做 C20 细石混凝土条形墙垫，墙垫高度不应小于 100mm。”

P90：第一行(3)内容中数据由“20mm”改为“30～60mm”

2A312060 建筑工程季节性施工技术

2A312061冬期施工技术

P108：一、建筑地基基础工程第(3)条内容增加“至地面施工前，应采取防冻措施”

P109：二、砌体工程第第(7)条内容为新加。

P109：三、钢筋工程第(1)条进行了语言整合，更加简练，但不影响实质性内容。

P109： 四、混凝土工程第(3)1)中增加了“当水和骨料的温度扔不能满足热工计算要求时， 可提高水温至100℃， 但水泥不能与80℃以上的水直接接触。”

P110：四、混凝土工程第(10)条内容为新加。

P111：六、防水工程第(1)2)内容中将“应”改为“宜”(虽然只是一个字但是意义差别很大，注意体会)、 删除了“不得采用电加热法或蒸汽直接加热法”

P112：八、建筑装饰装修工程第(4)条改为“当存放塑料门窗的环境温度为5℃以下时，安装前应在室温不 低于15℃的环境下放置24h”

2A312062雨期施工技术

P112：一、雨期施工准备第(6)条改为“袋装水泥应存入仓库。仓库要求不漏、不潮，水

泥架空通风，四周有排水沟。”

P113：四、钢筋工程第(2)条内容改为“为保护后浇带处的钢筋，在后浇带两边各砌一道 120mm 宽、200mm 高的 砖墙，上用硬质材料或预制板封口……楼层后浇带可以用硬质材料封盖临时保护。”

P114：六、钢结构工程第(5)条中将“……风力超过 5 级不宜使用无气喷涂”改为“……风力超过 5 级时， 室外不宜进行喷涂作业”

2A320000 建筑工程项目施工管理

2A320010 单位工程施工组织设计

2A320011 施工组织设计的管理

P118：增加了“施工组织设计按编制对象，可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。”

P119：“群体工程”这一段原教材“并及时编制单位工程施工组织设计”改为“并根据单位工程开工情况及 其特 点及时编制单位工程施工组织设计”

P119：“过程检验与验收”第二段原教材“或相关部门负责人主持”改为“或主管部门负责人主持”;“施 工 方法”修改为“施工方法等”

P119： “修改与补充”第三行原教材“报送原审核人审核...,并进行相关交底”改为“并报送原审核人审核..., 随后 对相关人员进行交底”

P120： “案例2A320011”背景第一段原教材“地上框架-剪力墙结构”改为“地上部分为框架-剪力墙结构 ” ;2. 问题(2)原教材“还应报送哪些单位，发放哪些单位?”改为“还应报送和发放哪些单位?”

2A320012施工部署

P121：“重点和难点分析”增加了“对工程施工各阶段的重点和难点应逐一分析并提出解决方案或对策”

P122：施工部署包括内容原教材“6.资源投入计划”改为“资源配置计划”，下面2段内容全部变动。

2A320013 施工顺序和施工方法的确定

P122：“二、基础工程 (2)桩基础的施工方法...”改为“基础工程 (2)各类型桩基础的施工方法...”

P123：“三、砌筑工程”增加“(3)措施构造要求及节点的处理方法”

P123：“四、钢筋混凝土工程”原教材“(1)确定模板类型及支模方法”改为“(1)确定模板类型及模板支撑 体系”;“(3)确定混凝土搅拌振捣方法”改为“确定混凝土浇筑振捣方法”;“(4)控制应力方法”改为“控制张 拉应力方法”

P123：“五、结构安装工程”原教材“(1)选择起重机械....”改为“(1)确定安装方法，选择起重机械和...”

P123：“六、屋面工程”原教材“(1)屋面各个分项...”改为“明确屋面各个分项...”

P123：“七、装饰工程”原教材“(1)装饰各分部工程...”改为“明确装饰各子分部工程...”

2A320014 施工平面布置图

P123：增加“施工现场施工平面布置图应按不同的施工阶段分别绘制。”

P123：原教材“施工现场平面布置图应...”改为“施工现场施工平面布置图应...”

2A320015 材料、劳动力、施工机具计划

P124：案例2A320015-1背景原教材“某施工单位作为总承包商，承接一写字楼工程”改为“某施工单位总 承包商一写字楼工程”;第二行原教材“合同规定”改为“合同约定”;“事件二(3)工程施工现场的加工设施、 存贮设施、办公和生活用房的位置和面积等内容”改为“(3)工程施工现场的加工设施、存储设施、办公和生活 用房的位置和面积” ; “2.问题(2)一般工程的施工顺序有哪些内容?”改为“一般工程的施工顺序是如何规定的。” “3.分析与答案(1)(4)应补充”改为“还应补充”;“3.分析与答案(2)一般工程的施工顺序”改为“一般工程的 施 工顺序的规定是：”

P124：案例 2A320015-2 背景原教材“现有一框架....”改为“某框架...”

P125：案例 2A320015-2 事件二第二行“并确定混凝土的搅拌振捣方法”改为“并确定混凝土的浇筑振捣方法”

2A320020 建筑工程施工进度管理

2A320021 施工进度计划的编制

P125：原教材(3)三通二字加引号“三通”

2A320030 建筑工程施工质量管理

2A320032 地基基础工程施工质量管理

P137：原教材一、一般规定(2)“施工单位应根据...”改为“施工过程中应采取减少...采用人工挖除”

2A320037 墙面、吊顶与地面工程施工质量管理

P163：原教材一、(4)“隔墙板材...性能、颜色应符合要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮....,板材应有相 应性能等级的检测报告。”改为“隔墙板材...性能、外观应符合要求。有隔声、保温、防水、防潮....,板材应 满足相应性能等级。”;(7)“....板材不应有裂缝或缺损”改为“....板材不应有裂缝、缺边、掉角、开裂等缺 陷。 ”

P164：原教材一、(8)“板材隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净”改为“板材隔墙表面应平整”

P164：原教材二、 (1)原教材“同一品种的吊顶工程每 50 间”改为“同一品种的吊顶工程同楼层每 50 间” ;(3)、 (4)、(5)新教材均删除“明暗龙骨”

P165：原教材二、(7)原教材“石膏板”改为“石膏板、硅酸钙板、水泥纤维板”;(8)原教材“饰面材料” 改为“面层材料”;(9)原教材“风口箅子等设备的位置”改为“风口箅子、检修口等设备设施的位置”;“饰面 板与明龙骨”改为“面板与龙骨”;(11)删除“明龙骨吊顶”;(12)“饰面材料”改为“面板”;(13)删除“明龙 骨吊顶”;(14)“饰面材料”改为“面板”;“饰面板与明龙骨”改为“面板与龙骨”;(14)“金属龙骨”改为“龙 骨”;“木质龙骨应平整，顺直，无劈裂”改为“龙骨应平整，顺直，无变形”

2A320040 建筑工程施工安全管理

2A320041 基坑工程安全管理

P173：七、基坑支护安全控制要点(4)增加“实施效果” (5)增加“(含锚杆施工)”“和

时间间隙” 倒数第一、二行增加“基坑工程施工前……制定应急预案” P175：3.分析

与答案(1)删除“原状土放坡”(2)删除“的内容”2)增加“和实施效果” 4)增加“(含锚

杆施工)”“和时间间隙”

2A320042 脚手架工程安全管理

P176：增加“(6)单、双排脚手架……扣件连接。” (7)增加“剪刀撑斜杆与地面的倾角应在 45°

~60°之间” (8)增加“连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置”

二、一般脚手架检查与验收程序(1)增加“当脚手架分段搭设、分段使用时” P178：增加“1)材料选型和设计计算……4)安全管理及安全技术措施”

2A320043 模板工程安全管理

P178：2A320043 模板工程安全管理下第三行增加“现场”，“提高系统周转或使用率”替换“提高重复使 用率”模板设计 下第二行增加“安全” P179：三、现浇混凝土工程模板支撑系统的选材及安装要求中的(4)增加“严禁将上段……水平拉杆上。” (7)增加“满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。” P180：六、保证模板拆除施工安全的基本要求 (4)替换原有“模板不能采取猛撬以致大片塌落的方法拆除”

【案例 2A320043】事件一“项目安全总监”替换“项目经理”“100mm”替换“100m” 事件二增加“出现”“倾向” 2.问题(1)模板设计的主要依据及内容分别有哪些?替换“(1)模板设计的依据有哪些内容?模板设计的主要设 计内容有哪些?” P181：三、高处作业的基本安全要求增加“(5)因作业需要…..立即恢复。”

P183：3.分析与答案 (1)中的 1)增加“属于高处作业”，(5)中的 5)增加“用品及设备的”“合格”。

2A320045 洞口、临边防护管理

P185：三、临边作业安全防护基本规定 (3)“可靠的”替换“荆笆等硬”

【案例 2A320045】事件一“9 层楼板”替换“12 层楼板”

2A320046 施工用电安全管理

2A320046 施工用电安全管理

P186：(1)后面增加了临时用电组织设计... 验收合格后方可投入使用。 P187：(5)电器装置的选择与装配下面增加一条6)PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严 禁断线。 P188案例题第(1)问问法项目部的做法是否妥当改为项目部的做法有哪些不妥之处。

第(1)问分析与答案改为项目部做法不妥之处...“用电组织设计”。

2A320047 垂直运输机械安全管理

P190：(5)增加了并用立网封闭;

P191： 案例分析与解答第一问不妥之处二的正确做法从高度在 30m 以下缆风绳不少于两组改为高度在 20-30m之 间缆风绳不少于两组。不妥之处四正确做法增加了并用立网封闭;

2A320048 施工机具安全管理

P193：三、手持电动工具安全控制要点下面(1)从使用...手持电动工具改为在一般作业...宜采用Ⅲ类工 具;(4)在 危险场所...Ⅲ类工具删除;五、搅拌机安全控制要点下(6)后增加当需在料斗下方进行清理和检修时， 应将料斗提升 至上止点，且必须用保险销锁牢或用保险链挂牢;六下面(3)增加水深不得小于 0.5m;

P194：案例(2)事件二答案改为①使用Ⅰ类手持...漏电保护装置;②改为露天、潮湿场所...严禁使用Ⅰ类手 持电 动工具;必须采用类工具的场所改为潮湿场所，金属框架等导电性良好的作业场所;

2A320050 建筑工程施工招标投标管理

2A320051 施工招标投标管理要求

P205：一、建筑工程招标的主要管理要求下第五行删除“起到”，第六行删除“的作用”

P206：第五行增加“国有投资的工程，招标人编制并公布的招标控制价，是工程招标时能接受的投标人报价 的最高 限价。”

P206：第十一行增加“招标人对招标工程量清单的准确性、完整性负责。”

P206：二、建筑工程投标的主要管理要求下第四段删除“重点和难点分析”“项目负责人与主要技术人员 的简历”“业绩和用于完成招标项目的机械设备等”增加“文明施工措施”“绿色施工”“资源组织”

2A320053 施工投标条件与程序

P209：二、共同投标的联合体的基本条件(2)删除“施工单位”增加 “三、投标报价”两段内容

2A320060 建筑工程造价与成本管理

2A320061 工程造价的构成与计算

P210：(7)税金:是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税 替换原内容 增加“(8)附加费。。。。。”

2A320063 工程量清单计价规范的运用

P211：第一行删除“《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013 自 2013 年 7 月 1 日正式施行。”

P212：(5)(6)(7)内容全改

2A320070 建设工程施工合同管理

2A320071 施工合同的组成与内容

P218：一、《建设工程施工合同(示范文本)》简介下第三行“3”替换“三”

第四行增加“同时包含3个附件。。。。。工程质量保修书”

2A320080 建筑工程施工现场管理

2A320081现场消防管理

P230：一、施工现场消防的一般规定下第一行删除“综合治理”

P233：第六行“消防车无法靠近起火点”替换“短时间内消防车根本就靠近不了起火点”

P233：3.分析与答案(1)删除“综合治理”

2A320082 现场文明施工管理 P234：倒数第四行“防护”替换“防砸”

2A320083 现场成品保护管理 P236：3.分析与答案(1)“破坏了原”替换“不能保证”

2A320086 临时用电、用水管理 P240：(7)增加“管理”

P241：【案例2A320086】下第二行增加“高40m”

2.问题(3)删除“高度超过 24m 的建筑工程安装的临时消防竖管，管径最小不得小于多少?”增加“说明正确 做 法。”

2A320088 施工现场综合考评分析

P244：【案例 2A320088】1.背景第二行增加“检查”

P245：3.分析与答案(1)增加“的主要内容” (2)“考评的主要内容有”替换“考评主要有”

(4)“警告 3 次”替换“三次警告”，“取消项目经理资格”替换“项目经理取消资格”

2A320090 建筑工程验收管理

P245：对工程施工质量验收应遵循以下原则下第三行“自检合格”替换“自行检查评定” 第四行“涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件以及材料”替换“涉及结构安全的试块、试件以及有关材料”

第六行增加“节能、环境保护”

2A320092 分部工程的质量验收

P247：【案例 2A320092】2.问题增加(3)的内容

2A320093 室内环境质量验收 P250：3.分析与答案(2)增加“不符合相关规定”

2A320094 节能工程质量验收

P251：【案例 2A320094】1.背景 第一行删除“企业”

2A320095 消防工程竣工验收 P253：【案例 2A320095】“过程中发生了下列试件”替换“施工过程中发生了以下事件”并调整位置

事件二 增加了“消防机构”

2A320096 单位工程竣工验收

P253：【案例 2A320096】事件一 “评定结论为合格”替换“认为评定合格”

3.分析与答案(1)增加“评定合格后”

2A320097 工程竣工资料的编制

P254：二、竣工图的编制与审核应符合下列规定增加(7)的内容

P255：【案例 2A320097】2.问题(3)增加“工程”

2A330000 建筑工程项目施工相关法规与标准

2A331000 建筑工程相关法规

2A332000建筑工程标准

2A332030 建筑装饰装修工程相关技术标准

2A332033 建筑内部装修设计防火的有关规定 P304：(11)照明灯具的高温部位，当靠近非 A 级装修材料时，应采取隔热、散热等防火保护措施，灯饰所用 材 料的燃烧性能等级不应低于 B1 级。改为照明灯具等电器的高温部位，当靠近可燃性装饰装修材料时，应采取 隔热、 散热等构造措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于 B1 级。